宁夏和宁化学有限公司尿素P101A密封水成套系统密封报价函

一、标的物名称、数量

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P101A密封水成套系统 | 型号规格根据卖方设计方案确定，具体要求详见采购技术附件\尿素车间高压氨泵P101A密封水系统技术改造 | 套 | 1 | 技术要求见采购技术附件并提供离心泵数据表 |

二、报价人资质要求

1、必须是具有独立法人资格的经济实体，具有独立签订及圆满履行合同的能力；报价人须符合本次询价物资的经营资格，包括有关行政许可要求。

2、提供营业执照复印件、企业银行资信证明及信誉证书等。

3、按我公司《尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购技术附件》要求提供报价产品详细的技术参数、指标等。

4、提供近三年（2021-2023年）3家以上高压氨泵密封水系统供货业绩清单及证明材料（附合同复印件等）；业绩合同文件中的买方名称、货物名称及数量等关键信息必须清晰可鉴。

5、所供应的《尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购技术附件》的质量标准必须符合国家相关标准要求。

6、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司以及其他形式关联关系的报价人都不得同时参加报价。。

7、本项目不允许联合体报价。

8、以上资格条件不符合的报价单位，报价时报价文件将被视情况判定为无效报价。

三、询价条件及报价要求

1、报价人报价视为完全接受且愿意履行本询价函所载要求和义务。

2、报价人交货时应提供《尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购技术附件》质量证明书、产地文件、使用说明书、材质报告等买方所需的相关证明文件。

3、验收条件：符合规格型号及技术附件要求。

4、生产厂家：           （必填）

5、交货期：我公司要求合同签订后，接买方通知60天内到货，报价方承诺的最快交货期为   天（必填）。

6、质保期：质保期12月，从货到买方现场6个月或标的物安装到买方现场投入使用并且标的物性能达到合同和合同技术附件规定，经30个工作日试运行合格后开始计算，以先到为准。

7、验收地点：宁夏和宁化学有限公司。

8、交货地点：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区（宁夏和宁化学有限公司）。

9、报价有效期：2024年    月    日。（必填，报价有效期至少为报价后3个月）

10、报价截止时间：2024年 5月 13日 12时。

四、报价保证金

1、报价人需向询价方提交1万元报价保证金，以电汇方式汇至我公司账户，与中标方签订合同之日起15个工作日内后无息退回。

2、递交截止时间：即报价截止时间

3、汇款账户：

收款单位：宁夏和宁化学有限公司

开户行：农行宁夏区分行营业部营业厅

账  号：29-102001040036274

4、报价人不按要求提交报价保证金的，其报价文件属废标。

5、中选单位因自身原因放弃中选不与本公司签订合同的单位，其报价保证金不予退还。

五、密封报价评选说明：

密封报价采用综合评选方式，按照《尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购技术附件》评分，评分小组按照得分由高到低的顺序推荐候选人。最终确定排序第一的单位为中选单位并与其签订合同。详见（尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购综合评分表）。

六、具体程序

1、报价人提交单位资质，并将相关资质复印件加盖鲜章提供给买方，同时提交密封报价书和《尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购综合评分表》中所需的相关资料等，报价书和《尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购综合评分表》中所需的相关资料需加盖公司印章。

2、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，评选结果我公司将在评选后3日内通知报价人。

3、中选者须在接到我公司通知后30个工作日内与我公司签订正式合同，否则视为中选者放弃。我公司有权与符合条件的其他报价人按评选情况进行商议或重新组织询价。

4、付款方式及时间：合同签订后买方收到卖方开具的合同总价30%预付款收据后，1个月内支付给卖方合同总价30%的预付款；在设备即将制造完毕时，卖方需提前15天向买方发出请求设备制造完毕出厂的说明，买方在10个工作日内书面确认。卖方在15天内向买方开具的合同总价30%的发货款收款收据后，买方30天内支付给卖方合同总价30%的发货款 ；卖方在规定的时间内将全部合同标的物运到交货地点，交清各种设备相关资料，买方合同标的物在安装、调试完成经30个工作日试运行合格或货到现场预验收合格后6个月后，以上时间节点以先到为准。卖方需开具的合同总价款100%的全额增值税专用发票（含13%税）给买方，买方收到全额增值税发票后30天后向卖方支付合同总价30%设备到货款，该到货款在合同设备最终结算时抵作货款。其余10%作为质保金，如无质量问题，质保期满后15个工作日内无息支付（如有质量问题或违约行为，先行予以扣除）。

若要求不同付款条件，请另作说明。

5、邮寄地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区 宁夏和宁化学有限公司

联系人：彭春艳  电话：15121976358

- 6、逾期送达的或者未送达指定地点的密封报价文件，我公司不予受理。

- 7、密封报价文件需加盖公司鲜章后密封，若未密封或者破损的报价文件，视为无效文件。

- 8、合同履约保证金金额不少于成交合同金额的5%，自合同标的物性能验收结束后20个工作日内无息退还。

- （1）报价保证金可转为履约保证金，不足部分在合同签订后5个工作日内完成补缴。

- （2）在合同签订后5个工作日内完成缴纳，逾期视为放弃中选，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，中选人还应对超过部分予以赔偿。

七、询价报价具有一定市场风险，在未签订正式合同前，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用。

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、因合同签订不成功导致的报价人预期利益的影响。

宁夏和宁化学有限公司

询价时间：2024年5月 7日

报价人承诺：

本人已知悉理解并同意以上询价函内容，如有违反愿承担相关责任。

签字（盖章）：

报价时间：    年    月    日

附件

尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购

综合评分表

本次评标采用综合评分法，其中商务部分占60分，技术部分占40分，标准和方法如下：

综合评估法评审因素及权重分值表

| 1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：60分 技术部分：40分 其他评分因素：0分(如有) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 1、N≤5时， A=（a1+a2+……+an）/N* K 2、10≥N＞5时，去掉最高价； A=[a1+……+a（n-1）]/（N-1）*K 3、N＞10时，去掉最高价、次高价和最低价； A=[a2+……+a（n-2）]/（N-3）* K 注：A=评标基准价；a=有效报价；N=有效投标人的报价数量; 调节系数（K值）为0.8。 |
| 3 | 投标报价评分标准 | 投标报价得分按以下公式计算： 得分= 45 分-（¦a-A¦÷A×100×Q）；当a>A 时，Q= 0.3 ；当a<A 时，Q= 0.1 ；扣完为止不计负分。 （注：A=评标基准价 a=有效投标价，Q=扣分幅度） |
| - 评分依据：以密封报价文件为依据，采用打分方法，按综合得分由高到低排定顺序。 - 评定细则：见“尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购”综合评分表 |  |  |

# 尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购综合评分表

| 项目 | 分 值 | 评 分 标 准 | 投标厂家评分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 （40分） | 技术指标和配置 （35分） | 投标设备技术指标要求和功能要求完全满足我方技术规格书要求，得10分，不满足技术规格书技术指标或功能要求的，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 详细提供备品、备件及附属部件（包括一般维修说明及易损坏件名称、更换方法等）得5分，未完全列出，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 未列出不得分。 |  |  |  |
|  |  | 投标人完全列出主要部件的型号规格、品牌产地，得5分。未完全列出，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 未列出不得分。 |  |  |  |
|  |  | 按照技术规格书文件资料交付要求完全提供相关技术资料的的得5分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 在投标文件中提供设备制造进度、质量控制计划，内容详实、有针对性的得10分，未完全提供，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 未列出不得分。 |  |  |  |
|  | 售后服务（5分） | 24小时内到场处理，得5分； 48小时内到场处理，得3分； 售后服务未作出承诺得0分。 |  |  |  |
| 商务评分 （60分） | 企业信誉状况 （2分） | 根据投标人的银行资信证明、纳税信用等级进行评分。 - 投标人提供银行资信无不良记录得1分，有不良记录得0分。 - 投标人提供纳税信用等级B级及以上得1分，不提供或不满足得0分。 |  |  |  |
|  | 企业经营状况 （3分） | 根据投标人提供的近三年(自2021年至2023年止)经审计的财务报告文件，对投标人企业经营状况进行综合评审。 1、3年的资产负债率均小于60％，得1分；每有1年大于60％，扣0.4分，直至该项1分扣完； 2、3年的经营活动现金流量均大于0，得1分；每有1年小于0，扣0.4分，直至该项1分扣完； 3、3年的利润均大于0，得1分；每有1年小于0，扣0.4分，直至该项1分扣完。 4、如提供的财务报表中有缺失项，按不足项进行扣除。 |  |  |  |
|  | 商务偏离项评分 （5分） | 投标文件中的偏离扣分项如下： 1、商务条款无偏离得5分； 2、违约责任条款偏离1项扣1分，扣完为止； 3、付款方式偏离扣4分； 4、凡在投标文件中设置违约金、赔偿金上限的扣3分。 |  |  |  |
|  | 供货周期（5分） | 供货周期≤2个月，得5分; 2个月＜供货周期≤4个月，得3分; 供货周期＞4个月，得0分。 |  |  |  |
|  | 投标报价（45分） | 投标报价得分按以下公式计算： 得分=45分-（¦a-A¦÷A×100×Q）；当a>A时，Q= 0.3 ；当a<A时，Q= 0.1 ；扣完为止不计负分。 （注：A=评标基准价 a=有效投标价，Q=扣分幅度） |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

注：厂商排序以开标顺序先后排列。

评标人签名：                                         时间：         年    月    日

尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购报价文件

采购编号：HNHX-MM-GX-2024-363

采购人地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园B区

采购人：宁夏和宁化学有限公司

项目名称：宁夏和宁化学有限公司尿素车间P101A高压氨泵密封水系统密封报价函

在2024年05月 13日 12 时前不得开启

报价人：                          （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

2024年    月

一、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：            性别：         年龄：               职务：

系                          (报价人名称)的法定代表人。

法定代表人是否为本项目负责人（请在对应的正方形框内打“√”进行选择）：

□是          □否

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正、反面）

报价人：                (盖单位章)

年      月      日

二、法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系         (报价人名称)的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人即该项目负责人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宁夏和宁化学有限公司尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购密封报价函报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自      年     月     日起至     年     月     日。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件（正、反面）

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

授权委托日期：      年      月     日

三、报价函

报  价　函

宁夏和宁化学有限公司:

我方已仔细研究了宁夏和宁化学有限公司尿素车间P101A高压氨泵密封水系统采购密封报价函采购文件的全部内容。我单位自愿遵照采购文件规定的各项要求和本报价文件（包括本报价函）承担本项目服务工作。现承诺如下：

- 我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件及相关附件。提交报价文件。报价文件包括：

1.1报价文件商务部分

1.2报价文件技术部分

- 一旦我方中标，我方承诺：积极响应采购文件中内容的所有规定，并保证按合同相关条款提供相应的工作。

- 依据采购文件的规定，履行合同约定的责任和义务，按照各有关文件要求完成项目工作内容。

4、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

5、随同本报价函提交报价保证金一份,金额为人民币(大写) 壹万元 (￥10000.00元)作为报价担保。

6、我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

7、我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金（已缴纳报价保证金可转为履约保证金）。

8、我方承诺按照采购文件规定中标后签约的付款条件。

9、随同本报价函递交的报价函附录于合同文件的组成部分。

10、保证所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确,接受合同中的全部规定。

12、本报价有效期：在开标后90天（日历日）内保持有效。

13、其他补充说明                      (其他补充说明)。

报 价 人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字)

地    址：

网    址：

电    话：                   传真：

邮    箱：                  邮政编码：

年     月     日

四、报价表

报价表

项目名称: 宁夏和宁化学有限公司尿素车间P101A密封水成套系统密封报价函

| 序号 | 标的物 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 报价单价（含13%增值税） | 报价总价（含13%增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P101A密封水成套系统 | 型号规格根据卖方设计方案确定，具体要求详见采购技术附件\尿素车间高压氨泵P101A密封水系统技术改造 | 套 | 1 |  |  | 详见采购技术附件 |
| 现金价税合计金额（元） |  | （大写： ） |  |  |  |  |  |
| 承兑价税合计金额（元） |  | （大写： ） |  |  |  |  |  |

五、报价保证金

附：报价保证金复印件

六、交货时间

交货时间

此批货物必须于    年    月    日前运抵宁夏银川市宁东镇煤化工园区B区宁夏和宁化学有限公司，并安装、调试完成交付使用。

七、技术偏离表

技术偏离表

报价人要将报价文件和采购文件技术部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

八、商务偏离表

商务偏离表

报价人要将报价文件和采购文件商务部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

九、资格证明文件

1、企业法人营业执照复印件（加盖法人或公司鲜章）

企业法人营业执照复印件，实行许可证制度的，还须提供生产许可证复印件（加盖法人或公司鲜章）。

- 2、企业通过质量体系认证文件

- 3、产品鉴定证书（如有国家法规或行业要求的，复印件加盖法人或公司鲜章）

4、安全生产许可证（复印件加盖法人或公司鲜章）

5、荣获国优、省优、行业等荣誉证书（若有,复印件加盖法人或公司鲜章）

6、提供近三年以来同类标的物制造的使用业绩

提供近三年（2021-2023年）3家以上全自动煤炭采样机供货业绩清单及证明材料（附合同复印件等）；业绩合同文件中的买方名称、货物名称及数量等关键信息必须清晰可鉴。

十、售后服务承诺书

十一、报价人认为有必要提供的声明及文件

尿素车间P101A高压氨泵密封水系统

采购技术附件

编制：

审核：

审批：

日期：2024.03.15

用户名称：      宁夏和宁化学有限公司

用户地址：宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地

目    录

1、总则

2、买方对密封水系统的设计要求

3、卖方供货范围

4、卖方工作范围

5、执行标准和规范

6、技术要求

7、仪表和电气要求

8、检验和试验

9、性能考核和质量保证

10、现场验收

11、分包商清单

12、资料交付

13、现场条件和公用工程条件

1  总则

  - 本技术附件包含对宁夏和宁化学有限公司尿素车间P101A高压氨泵密封水系统成套设备采购的最低限度要求。

本技术附件是对密封水系统所包含的设备及其附属部件的设计、制造、检验、试验及交货状态等方面提出补充、强调或限制性的说明。

1.2  卖方对本技术附件的严格遵守并不意味着可以解除其对整套密封水系统在正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的全部责任。

1.3  卖方的责任范围包括保证买方有关技术文件所规定的成套供货密封水系统能够在规定的各种工况下安全正常工作。卖方应负责所规定的供货范围内所有管路设计和成套设备供货。

1.4  卖方的责任还包括密封水成套系统的协调工作，并及时提交买方要求的图纸资料和数据等。卖方的责任包括保证期和保修期卖方应尽的全部责任。

1.5  本技术附件所使用的标准与卖方所执行的标准发生矛盾时，按最高标准执行；文件优先原则按下列顺序：

1.5.1  合同签订后卖买双方共同签字确认的会议纪要、买卖方双方共同认可的传真。

1.5.2  合同及技术附件。

1.5.3  采用的标准和规范。

1.5.4  制造厂标准。

1.6  本技术附件作为合同的一部分，与商务合同具有同等的法律效力

2  买方对密封水系统的设计要求

2.1  系统出口总管路上设置冷却器，冷却器采用水冷，将除盐水的温度降至需要值。

2.2  系统出口总管路上设置双联过滤器，过滤掉杂质，过滤器设置差压变送器，达到报警值时，切换过滤器，清洗更换堵塞的滤芯。

2.3  设置气动薄膜调节阀，配合密封出口管线的孔板，根据密封腔的压力进行差压调节，保证密封处不会出现反压。

2.4  系统出口总管线上设置2台压力变送器，用于启动备用泵以及联锁时使用。

2.5  密封水出口设置就地流量计，确保有足够的密封冲洗流量。

3  卖方供货范围

3.1  供货范围

卖方提供组成P101A全套密封水系统所需的所有设备及附属部件，包括密封水泵（离心式）、水箱、一台双联管壳式冷却器（冷却水走管程）、一台双联过滤器、阀门、仪表配件（变送器、调节阀、压力表、温度显示）、所有设备连接管道、管件。

提供密封水泵安装所需的所有地脚螺栓、螺母、垫片、找正用斜垫铁和平垫铁。

提供同买方接口管线相连接的所有对应法兰及配对法兰、螺栓、螺母和垫片。密封水泵与配套电机由卖方成套提供，详细的供货清单如下，但不仅限于此：

3.1.1  密封水系统管道

与密封水接触的管线、管件和法兰材质均为OCr18Ni9。密封水系统管路阀门材质要求为OCr18Ni9不锈钢。法兰密封垫材质采用为金属缠绕垫。

3.1.2  管路连接采用法兰和焊接方式，管路焊接用氩弧焊打底。所有水站管线及水箱应进行酸洗钝化处理。

3.1.3  密封水系统的组成

(1)  密封水泵: 由电机驱动的离心泵组

密封水泵数据表

| 1 | 位号 | / | P101Nb/P101Nc |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 名称 | / | 密封水泵 |
| 3 | 数量 | 台 | 2 |
|  | 性能描述及参数 |  |  |
| 4 | 流量 | m3/h | 7.5 |
| 5 | 扬程 | m | 350 |
| 6 | 效率 | % |  |
| 7 | 介质名称 | / | 脱盐水 |
| 8 | 介质温度 | °C | 常温 |
| 9 | 容许温度 | °C | 60 |
| 10 | 转速 | rpm |  |
| 11 | 轴功率 | kW |  |
|  | 轴密封 |  |  |
| 12 | 形式 | / | 集装式机械密封 |
| 13 | 材质 | / | C/SiC |
|  | 传动系统 |  |  |
| 14 | 联轴器 |  | 不锈钢膜片联轴器 |
| 15 | 型号/规格 |  | TD6/无锡创明 |
|  | 电动机 |  |  |
|  | 型号/规格/数量 | 台 | 2 |
|  | 功率 | KW |  |
|  | 防护等级 |  | IP55/WF2 |
|  | 绝缘等级 |  | F |
|  | 防爆等级 |  | EXdⅡCT4 |
|  | 制造厂 |  | 卧龙南阳/佳木斯 |

两年期备件

| 序号 | 备件名称 | 备件数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵用O型圈 | 2 | 台/套 |
| 2 | 集装式机械密封 | 2 | 套 |
| 3 | 叶轮 | 1 | 件 |
| 4 | 主轴 | 1 | 件 |
| 5 | 轴套 | 1 | 件 |
| 6 | 封油环 | 1 | 根 |
| 7 | 联轴器膜片+螺栓 | 1 | 台/套 |
| 8 | 过滤器滤芯 | 4 | 件 |

- 水箱

材质:不锈钢（OCr18Ni9）

- 双联冷却器：管壳式，冷却水走管程，密封水侧压力必须高于冷却水侧压力。

壳体材质：不锈钢（OCr18Ni9）

管束材质：不锈钢（OCr18Ni9）

管板材质：不锈钢（OCr18Ni9）

(4)  恒流双联过滤器: 顶部设置排空阀和视镜,并连接至水箱。

壳体材质：不锈钢（OCr18Ni9）

内件材质: 不锈钢（OCr18Ni9）

滤芯：玻璃纤维(过滤精度10μm)

(5)  密封水系统必须在设备本身的对角处各设接地耳及接地标志。

(6)  密封水系统所有管线焊接采用对焊，所有过流部件采用OCr18Ni9不锈钢。

(7)  密封水系统相应的配管，检测及控制仪表、就地仪表盘和阀门等配套供应。

(8)  密封水系统与机组之间的密封水的管线由买方负责。

3.1.4  仪表部分

3.1.4.1  就地仪表部分

3.1.4.2  仪表设计选型原则

仪表指示单位采用SI制

仪表编号根据用户规定。

引压管材质为OCr18Ni9不锈钢。

3.1.4.3  仪表供货范围

供货范围包括下表所列的仪表及仪表用一次阀门等。

所有电气、仪表、接线箱等按照EXdⅡCT4/IP65/ F级等级材质OCr18Ni9标准配置。

就地仪表供货清单如下(具体以水站仪表清单为准）:

| 序号 | 仪表名称 | 型号厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 上仪 | 2 |
| 2 | 双金属温度计 | 上仪 | 3 |
| 3 | 差压表 | 上仪 | 1 |
| 4 | 磁翻板液位计 | 上海星申/丹东通博 带4－20mA变送输出 | 1 |
| 5 | 压力变送器 | EJA（支持HART） | 4 |
| 6 | 压差变送器 | EJA（支持HART） | 1 |
| 7 | 温度变送器 | EJA（支持HART） | 2 |
| 8 | 气动调节阀 | 无锡工装 | 1 |
| 9 | 自力式压力调节阀 | FISHER MR98H系列 | 1 |
| 10 | 补水气动调节阀 | 浙江永盛 | 1 |

- 仪表集中安装于就地仪表板(架),用于安装必要的就地仪表等。仪表板(架)的安装位置不能影响仪表的检修。

- 所有仪表应接线至接线箱，接线箱为下进下出，出线口位于接线箱下方，螺纹为NPT螺纹，电缆为铠装电缆。

- 接线箱和格兰材质均为，并保证格兰头与买方主电缆匹配。

- 所有不锈钢压力表刻度盘上应有三色标识，要有不锈钢压力表或氨用压力表标识，过程接口采用1/2“NPTM，根部阀应采用具有切断和排放功能的阀组形式。

- 变送器、调节阀等现场仪表过程连接接口标准采用ANSI，仪表、电气接口采用1/2“NPTF。

- 电缆穿镀锌钢管，两端的仪表和接线箱连接处须有防爆金属挠性管保护，或者直接用本安钢丝铠装电缆接线。

3.1.5  设计分工及卖方的设计范围

- 所有仪表(如压力表、温度计、液位计、变送器等)包括就地仪表盘/板上的仪表,卖方应全部在生产厂预安装好。

- 所有远传仪表的信号线接至水站上接线箱/盒内，接线箱材质为OCr18Ni9，接线箱/盒由卖方成套提供。

- 从水站接线箱/盒到用户控制室程控系统的电缆由买方负责。

卖方负责的设计范围(不限于):

- 根据买方要求提供水站系统图。

- 根据买方要求设计水站结构布置图。

- 卖方根据经买方签字确认的结构布置图加工制造。

4  卖方工作范围

4.1  卖方应对密封水成套系统的设计、制造、检验、包装、运输、指导安装及调试负全责包括驱动机等。

4.2  出厂检查及试验。

4.3  机械性能测试。

4.4  油漆和包装。

4.5  除锈保护以确保设备能适应陆路运输和较长时间存放。

4.6  现场安装指导，不负责固定安装与具体操作。为保证设备的安装、调试顺利，卖方派技术人员到施工现场参加指导设备的安装、调试和运行工作及技术服务，直至正常开车，买方须提供现场工作条件。卖方负责供货范围内所有设备的开工保运。

4.7  卖方负责现场运转试验指导，不负责具体操作。卖方应在现场运转试验前检查安装情况，在检查和现场试验过程中指导买方如何启动、停止、维护密封水系统运行及故障检修。

5  执行标准和规范

5.1  卖方必须使其设计、制造、检验和试验等符合规定的标准和规范以及有关的法规要求。

5.2  下列标准和规范构成本技术附件的一部分

| API610 11th | 石油、石化和天然气工业用离心泵 |
| --- | --- |
| API682 4rd | 泵用轴封系统（适用于离心泵和转子泵） |
| GB/T3216 | 回转动力泵、水力性能验收试验 1级、2级和3级 |
| GB/T6557 | 挠性转子机械平衡的方法和准则 |
| JB/T8097 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T8098 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T10336 | 滚动轴承补充技术条件 |
| GB/T4662 | 滚动轴承 额定静载荷 |
| GB/T6391 | 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命 |
| GB755 | 旋转电机基本技术要求 |
| GB/T1032 | 三相异步电动机试验方法 |
| GB/T10069.1 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 |
| GB/T10069.3 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值 |
| BG14711 | 中小型旋转电机安全要求 |
| JB/T7565.1 | 隔爆型三相异步电动机技术条件 |
| JB/T8674 | YB2系列高压隔爆型三相异步电动机技术条件 |
| GB3836.1 | 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求 |
| GB3836.2 | 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d” |
| GB3836.3 | 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e” |
| GB50058 | 爆炸和火灾危险环境电力设计规范 |
| GB/T997 | 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码) |
| GB/T1993 | 旋转电机冷却方式 |
| GB4942.1 | 电机外壳防护分级 |
| JB/T4297 | 泵产品涂漆技术条件 |
| GB/T13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T13306 | 标牌 |
| GB18613-2020 | 电动机能效限定值及能效等级一级能效 |
| GB19762-2005 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |

### 5.3  主要相关标准和规范

下列最新版的选择性标准和规范中被选中项(以“■”表示)应为本技术规定的组成

部分：

——材料

■  ASTM 和/或ANSI        ■ GB

——压力容器

■  TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程

■  GB 150  钢制压力容器

■  GB 151	 钢制管壳式换热器

■  JIS B 8243  压力容器结构

——管道和法兰

□ GB9116.1                □ HG

■ ANSI                    □ JIS

■ SH

——螺纹

(1) 仪表螺纹   ■ NPT      □ PT

(2) 管路       □ ANSI B1.20.1

(3) 设备螺栓   □ GB

6  技术要求

6.1  卖方提供整套密封水系统设计方案，并对泵的流量、扬程、效率进行核算，必须满足现场工艺条件的要求。

6.2  新购密封水泵等设备能效等级达到一级且符合GB19762-2005清水离心泵能效限定值及节能评价值。

6.3  两台密封水泵之间必须建立机封水冲洗压力联锁关系，实现互备自启。

6.4  作为设计准则，密封水泵(包括辅助设备)应设计和制造成使用寿命至少为20年(不包括易损件如：轴承、机械密封、轴套、垫圈、垫片、O形圈)，应设计和制造成连续运转寿命至少5年，且所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验，未经买方同意，不得使用样机或试制产品。

6.5  密封水泵由水箱吸入脱盐水，将压力升至3.6MPa，泵出口设置回流管线，处于常闭状态，需要时手动进行调节。

6.6  卖方应保证泵的性能，包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均应满足工艺运行要求。

6.7  密封水泵所有与买方管线连接的接管，必须延伸至底座边缘附近，采用法兰形式联结。法兰标准采用 ANSI B16.5。

6.8  密封水泵、电动机及其辅助设备应能在规定的环境条件下适用于户外启动和连续操作, 且所有设备应设计成能允许迅速和经济地维修。

6.9  过滤器采用双联过滤器，能在设备运行状态下实现自由切换，单个滤芯过流面积应≥实际流量所需面积的两倍。

### 6.10  密封水泵轴封应设计为集装式机械密封，轴封和轴封系统应符合API682标准(相当于ISO 21049)。除非另有规定，机械密封及其辅助封液系统应由卖方成套提供。

6.11  密封水泵径向和推力轴承采用滚动轴承。在额定操作条件下，轴承的基本额定寿命为16000小时。

6.12  轴承选配进口SKF或相当品牌产品。

### 6.13  轴承箱应能有效地密封，以防水分、尘埃及其他杂质的侵入。轴承箱底部应配有排油塞。如果采用稀油润滑，则应提供一金属线刻度衡位油杯或有正常油位标记的油位计。

### 6.14  在满足连续操作情况下，轴承箱的温度不超过70℃或环境温度加40℃，以低者为准。

### 6.15  卖方提供的支承系统(底座、机身及轴承箱)，在±10%操作速度范围以内不得产生共振。

### 6.16  密封水泵的转子及其联轴器都应进行静平衡和动平衡试验。平衡精度不低于GB9239或ISO1940标准的G2.5级。

### 6.17  管路尺寸小于等于1-1/2"，其等级不小于Sch80。

### 6.18  铸件应完好无疵，无疏松、热裂、缩孔、气孔、裂纹、砂眼和其他类似的有害缺陷。

### 6.19  密封水泵和电动机应安装在一个公共底座上。底座应采用钢材焊接的单件整体结构，供安装泵及驱动机的接触面应进行机械加工。且底座应带接地耳。

### 6.20  密封水泵的进出口应为法兰连接。

6.21  密封水泵进出口法兰上允许承受的外力和外力矩应大于或等于API610表4的2倍，且应保证在可用范围内的壳体变形对泵的密封和机械性能(如对中、振动等)不产生任何影响。

### 6.22  当泵壳用合金钢制造时，工艺流体管线和冲洗系统的所有元件的材料都应等于或优于泵壳的材料。密封辅助管路及冷却水管路材料为不锈钢。

6.23  卖方须提供泵组内接管配对法兰、盲法兰（钢制）以及相应的螺栓、螺母、垫片。在出厂发运前必须组装好，配对法兰、盲法兰和紧固件安装在相应的接管上随设备一起发运。

6.24  机械运转试验用脱盐水做介质，氯离子≤360mg/l每台泵应在设计转速下至少运转2小时，检查设备运转情况。试验应在满负荷状态下进行。

### 6.25  采用金属挠性膜片联轴器, 联轴器及联轴器与轴的联接至少应按电动机最大功率的125%来确定。

### 6.26  卖方应提供并安装好可拆卸式联轴器防护罩。防护罩应用不产生火花的铝制材料制成且需将转动部分完全包裹。

6.27  噪声等级在距离设备1米处测量值应不高于85dBA。

6.28  密封水泵联轴器端径向跳动不能大于0.05mm。

6.29  密封水泵轴承箱振动值在优先工作区内不应大于5mm/s。

6.30  铭牌

6.30.1  铭牌应由适合于腐蚀环境条件的不锈钢蚀刻制成，并应牢固地固定在泵体上容易看见的位置处。

6.30.2  铭牌上至少应清楚地显示以下内容：

(1)  位号；

(2)  制造厂名称；

(3)  制造日期和出厂编号：

(4)  规格和型号；

(5)  额定流量(m3/h)；

(6)  额定扬程(m)；

(7)  额定转速(r/min)；

(8)  轴功率(kW)。

7  仪表和电气要求

7.1  电动机的铭牌功率（包括使用系数）至少应等于或大于泵的额定功率乘以下表给出的富裕系数，或供货叶轮对应的最大功率，取其中最大者。对于输送介质比重小于1时，应采取措施防止在用清水试转时电机过载。

| 电动机铭牌功率等级 | 富裕系数 |
| --- | --- |
| ≤18.5 KW | 1.25 |
| 22～55 KW | 1.15 |
| ≥75 KW | 1.10 |

7.2  电动机应满足买方所在地的环境要求,充分考虑海拔高度的降容影响。

7.3  电动机应满足被驱动设备的机械特性要求,电动机的启动转动和转动惯量应满足离心泵重载启动的要求,确保启动成功。

7.4  电动机应设专用的接地线端子。

7.5  电动机应能满足规定的防爆、防护、绝缘等级。电动机绝缘等级F级，B级温升考

核。

7.6  电动机冷却方式:IC411 (自散热冷却方式)。

7.7  轴承选用SKF/FAG轴承，润滑脂用美国铁霸绿油脂。

7.8  电机的接线盒有足够的接线空间，并考虑和连接金属绕型管的接口配合问题。

7.9  电动机铭牌采用不锈钢蚀刻,铭牌数据如下:

电机型号/ 额定电压/ 额定功率/ 转速/ 额定频率/ 相数/ 功率因数/ 效率/噪声

/额定电流/接法 /轴承型号/出厂编号等

绝缘等级: F级绝缘   B级温升

防护等级：IP55/WF2

工作制式: S1

冷却方式: IC411

轴承型号:

7.10  电动机能效等级应满足GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级一级能效、

GB19762-2005清水离心泵能效限定值及节能评价值。

8  检验和试验

8.1  卖方必须遵守下列检验和测试的要求。

出厂检验前，卖方应提前一周通知买方，买方视情况到卖方现场目击试验过程。

M：卖方必须检验

R：卖方提交检验报告

W：买方必须进行目击检验

N：不需要或者没有必要

| 检查项目 /台 | 卖方 | 买方 |
| --- | --- | --- |
| 车间检验 | M | R |
| 材料检验 | M | R |
| 水压试验(1.5×最大允许工作压力) | M | R |
| 机械运转试验 | M | W |
| 性能试验 | M | W |
| NPSH 试验(如果NPSHa - NPSHr ＜1.0 m) | M | W |
| 噪音试验：允许的最大噪音等级:85 dBA(在离机组1m处) | M | W |
| 动平衡试验 | M | R |
| 铸件检验 | M | R |
| 叶轮检验 | M | R |
| 轴检验 | M | R |

8.2  其他检验和试验

8.2.1  提供检验和试验报告

卖方须向买方提供下列内容的检验和试验报告：

(1) 材料检验合格证；

(2) 无损检验报告；

(3) 尺寸检验报告；

(4) 动平衡试验报告；

(5) 水压试验报告；

(6) 性能和机械运转试验报告；

(7) 其他检验和试验报告。

8.2.2  材质证明

卖方应提交下列零部件的材料试验合格证明书，包括化学成分、机械性能和热处理等内容，并且必须达到规定的材料牌号的要求。

(1) 泵壳

(2) 叶轮

(3) 泵轴

(4) 轴套

8.2.3  无损检查

### 8.2.3.1  关键零部件应按以下要求进行无损检测。关键零部件包括:

### (1) 泵壳：着色检验

### (2) 叶轮：着色检验

### (3) 泵轴：超声波检验

8.2.4  外观检查和尺寸检查

8.2.4.1  承压铸件的所有表面应接受外观检查，应避免夹砂、氧化皮、裂缝、热泪或其他类似的制造缺陷。

8.2.4.2  接管法兰的机加工表面应进行外观检查，以确认没有任何缺陷。

8.2.4.3  下列项目应按照买方批准的图纸进行检查，并记录检查结果：

(1) 泵和驱动机的转向。

(2) 主要外接管路接口的位置尺寸和管口尺寸。

(3) 底座主要尺寸以及地脚螺栓的位置（任何地脚螺栓之间距离的公差为3mm）。

(4) 辅助管路布置。

(5) 检查所有的装配间隙，并做记录。

8.2.5  液压试验

8.2.5.1  所有承压零部件，包括冷却夹套都应按规定的压力，用水做液压试验。

8.2.5.2  液压试验压力应为设计压力的1.5倍，保压时间至少应为30分钟。

8.2.6  性能试验及运转试验

8.2.6.1  除非另有规定，每台泵都应在额定转速下进行下述试验：

(1)  性能试验

性能试验至少应选择包括关闭点、最小流量点、正常点、额定点及110%额定流量点五处不同流量来进行，并记录上述五点的流量、扬程、功率和效率。

- 在性能试验后，接着做运转试验，以对泵进行机械检验。包括性能试验在内，其连续运转时间不低于1小时。

8.2.6.2  在额定转数和额定流量下，泵应满足标准规定的性能指标容许偏差。

8.2.6.3  由于某些原因，泵在试验后需要拆卸进行修理，修复后的泵应做最终的工厂试验，并以新测定的数据为准。

9  性能考核和质量保证

9.1  性能考核

性能考核在系统投用正常后进行，考核时使用实际工艺介质，在额定工况下进行考核试运。由买方和卖方代表共同参加，以负荷试验形式进行，符合要求后，由双方签署正式验收。

9.1.1  性能试验指标

泵组进行性能试验，保证性能指标结果符合技术附件规定的各项技术指标，满足工艺要求，并符合下表的要求。

| 序号 | 项目 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 按JB/T8098-1999标准测量，不大于85分贝（声压级） |
| 2 | 机身振动 | 不大于5mm/s |
| 3 | 轴承外壳温度 | 不大于70℃或者环境温度加40℃，二者中取最小值 |
| 4 | 管路、机壳泄漏情况 | 无泄漏 |

除非另有说明，在额定转速和额定流量（考核点）下，泵的扬程、轴功率、效率和必需汽蚀余量（要求时）的偏差应参照API610-2010 表16的规定。

9.1.2  性能试验

泵组出厂前在卖方工厂进行全负荷性能试验，性能试验为买方目击项目。

9.2  质量保证

在买方遵守操作手册所规定的条件下，泵组在合同规定的保证期内，因产品质量问题而发生不应有的损坏(不包括正常更换的易损件)，卖方应无偿地及时为买方进行修复或更换损坏的零部件(不包括正常更换的易损件)。

易损件的寿命保证如下：

| 序号 | 项目 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 不少于16000小时 |
| 2 | 机械密封 | 不少于8000小时 |
| 3 | 口环 | 不少于8000小时 |

在质保期内，卖方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应提供免费维修，卖方对买方提出的免费维修或更换有缺陷的产品或部件的要求的反应时间为24小时。

购买的泵组，如果买方未实际使用，在质保期外卖方必须保证泵组首次使用时能够正常安装和使用，出现问题，必须免费解决。不得以质保期过期为由推脱。

其余质量保证期条款以合同为准。

10  现场验收

10.1  现场验收试验及试验步骤应由双方共同商量安排。卖方应就试验步骤与买方形成共识，且试验不能妨碍现场其它设备的正常运行。

10.2  在买方现场，卖方技术人员正确的指导买方或买方委托的第三方完成泵组的安装工作，且买方或买方委托的第三方按照卖方技术人员的指导完成泵组的安装工作，保证试车结果符合第9.1条中全部条款的要求；性能试验需在卖方人员的指导下，由买方人员操作完成。

11  分包商清单

泵组主要组成部分，具体的分包商见下表。

| 序号 | 名称 | 分包商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膜片联轴器 | 无锡创明、大连佳特 |
| 2 | 电机 | 南阳、佳木斯 |
| 3 | 滚动轴承 | SKF或相当品牌 |
| 4 | 机械密封 | 中密控股、丹东克隆 |

12  资料交付

12.1  提交图纸及资料的最低要求

12.1.1  卖方应按买方要求的图纸和资料的项目和进度分期分批提交图纸和资料。

12.1.2  买方对卖方所提供的图纸资料将在规定的时间之内加以确认和批准，买方对卖方提供的图纸和资料的审查和同意并不能解除卖方对订货合同书应承担的责任。

12.1.3  卖方所提供的所有图纸和资料应给设备名称、设备位号等，标注版次、日期，修改处应作修改标记以示区别。

12.1.4  卖方提交文件资料中的计量单位应采用国际单位制表示。图幅尽量按4#或3#图提交。

12.1.5  卖方提交文件使用的语言为中文。

12.1.6  卖方提交的电子版图应采用Adobe Acrobat软件制作的PDF扫描文件，并提供CAD2007版的文件。卖方提交的 Office文档应采用 Office2007及以下版本进行编制。 12.2  卖方应提供的图纸及资料

卖方应按照买方的要求分期分批提供以下四类图纸和资料：

A：报价用图纸和资料。投标者应提供 2 份用“×”表示的所有项目资料。

B：审核用图纸和资料。合同签订后 4 周，卖方应提供 2 份用“×”表示的所有项目资料和 1 份电子版资料。

C：存档用图纸和资料。合同签订后 8 周，卖方应提供 4 份用“×”表示的所有项目资料和 1 份电子版资料。

D：随机资料。发货时卖方应随机提供 4 份用“×”表示的所有项目资料。

注：对于所有的检测试验报告，卖方应在相应的检测试验完毕后 2 周提供。

| 序号 | A | B | C | D | 文 件 名 称 | 发送记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | × | × |  |  | 供货范围一览表 |  |  |  |  |  |
| 2 | × | × | × | × | 完整的格式数据表 |  |  |  |  |  |
| 3 | × | × | × | × | 泵性能曲线 |  |  |  |  |  |
| 4 | × | × |  |  | 主机和主要辅助设备的主要结构特征说明 |  |  |  |  |  |
| 5 | × | × | × | × | 密封水成套系统的外形图、布置图、基础图以及载荷数据 |  |  |  |  |  |
| 6 | × | × | × | × | 泵辅助冲洗管线示意图和材料表 |  |  |  |  |  |
| 7 | × | × | × | × | 泵组的管道系统图及设备清单 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | × | × | × | 用户接管管口方位及载荷分布图，交接点法兰清单(法兰面型式、尺寸、代号、用途、DN、PN、法兰标准号) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | × | × | × | 泵的剖面图、部件图、装配图带材料表，剖面图写明件号、名称，剖面图或装配图中标明各装配位置配合公差、叶轮前后耐磨环位置设计间隙和容许的磨损间隙、轴承轴向串量、油封装配间隙 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | × | × | 密封装配图和材料表 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | × | × | × | 联轴器装配图和材料表 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | × | × | × | 电机外形图(应标明接线盒位置)、端子图及接线图 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | × | × | 电机性能曲线以及空载荷特性曲线，负荷曲线以及温升曲线 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | × | × | × | 电机装配图 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | × | × | × | 润滑油(脂)牌号、粘度等指标清单 |  |  |  |  |  |
| 16 | × |  | × | × | 推荐备品备件清单： - 关键零部件备品备件 - 供两年期操作用 |  |  |  |  |  |
| 17 | × | × |  |  | 检验、测试标准以及计划 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | × | 试验测试报告以及相关的证明(包括本规定中所有试验) |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | × | 装箱清单 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | × | 安装、操作和维护指导手册(泵、电机以及相关仪表) |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | × | 油漆程序 |  |  |  |  |  |
| 22 | × |  | × |  | 分包商清单及说明 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | × | 产品合格证 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | × | × | × | 铭牌示意图 |  |  |  |  |  |

13  现场条件和公用工程条件

13.1  现场条件

13.1.1  大气温度（℃）

| 年平均气温 | 9 |
| --- | --- |
| 最热月份平均气温 | 30 |
| 夏天平均温度(6～9月) | 20.8 |
| 最冷月份平均气温 | -13.4 |
| 冬天平均温度(11～3月) | -2.4 |
| 极端最高气温 | 41.4 |
| 极端最低气温 | -28 |

13.1.2  湿度（%）

| 年平均相对湿度 | 57 |
| --- | --- |
| 夏季平均相对湿度 | 64 |
| 冬季平均相对湿度 | 60 |

13.1.3  大气压（KPa.A）

| 年平均气压 | 88.99 |
| --- | --- |
| 最高月平均气压 | 89.63 |
| 最低月平均气压 | 88.16 |
| 年最高值 | 91.87 |
| 年最低值 | 86.33 |

13.1.4  地震烈度		                7麦吉利震级

13.2    公用工程条件

13.2.1  循环冷却水

| 供水压力 | 0.4/0.45 MPa(G) |
| --- | --- |
| 供水温度 | 28 ℃ |
| 回水压力 | 0.25 MPa(G) |
| 回水温度 | 40 ℃ |
| 氯离子含量 | ≤360 mg/l |
| 污垢系数 | 3.44×10-4 m2.k/w |

13.2.2  脱盐水

| 供水压力 | ≥0.5 MPa(G) |
| --- | --- |
| 供水温度 | ≤40 ℃ |
| SiO2 | ≤20 μg/l |
| PH值 | 6.5～8.5 |
| 电导率 | ＜0.5 μs/cm |

13.2.3  仪表空气

| 压力 | 0.5～0.7 MPa(G) |
| --- | --- |
| 温度 | 常温 |

13.2.4  电

| 电气区域 | (见数据表) |
| --- | --- |
| 电压 | 10KV (＞160kW) 380V (≤160kW) |
| 相数 | 3P |
| 频率 | 50 HZ |
| 仪表供电 | DC24 V |

13.2.5  事故电源

| 电压 | AC380 V |
| --- | --- |
| 相数 | 3P |
| 频率 | 50 HZ |